采购项目要求

一、采购项目概况

- 因医院工作需要，拟采用价格谈判方式采购窗帘。项目最高限价为13万元，具体要求详见采购文件。

- 产品清单及技术参数（实质性要求）

| 名称 | 技术参数 | 数量（米） | 单价限价 （元/米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 遮光布帘 | ★1.遮光布帘材质：100%聚酯纤维；幅宽：≥280cm；单位面积质量：≥240g/m2；遮光度≥95%，耐光色牢度≥4级；耐摩擦色牢度：湿摩≥3级；耐干洗色牢度≥3级；耐皂洗色牢度≥4级；甲醛含量≤300mg/kg； ★2.产品阻燃性能满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）B1级。 3.颜色按采购人需求定制，此项包含挂钩、衬子、布带等配件。 4.褶皱1:2倍，褶皱布料包含在长度内，不另外计算长度。顶部卷边双层≥10cm，底部卷边双层≥10cm，左右卷边各≥3cm，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩，布帘需达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果。 | 1 | 135 |
| 医用隔帘 | ★1.材质：100%聚酯纤维；克重：≥220g/m2；幅宽：≥280cm；遮光度≥95%， 耐光色牢度≥3级；耐摩擦色牢度：湿摩≥3级；耐干洗色牢度≥3级；甲醛含量（mg/kg）≤300； ★2.产品阻燃性能满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）B1级。 3.颜色按采购人需求定制，此项包含挂钩、衬子、布带等配件。 4.褶皱1:2倍，褶皱布料包含在长度内，不另外计算长度。顶部卷边双层≥10cm，底部卷边双层≥10cm，左右卷边各≥3cm，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩，布帘需达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果。 | 1 | 114 |
| 轨道 | 铝合金材质，厚度≥1.4mm，轨道每米不低于8个走珠，每隔70cm（±5%）位置1个安装码。轨道可安装直轨、L型轨、U型轨。 | 1 | 40 |

注：1.“★”技术参数须提供第三方检测机构（具有CMA/CNAS标志）出具的检测报告复印件进行佐证。

2.本清单为采购人计划使用的商品种类，采购人有权决定清单中商品是否采购，供应商按采购人实际需求送货，按实结算。

三、服务要求：（实质性要求）

- 1.采购人提供需求计划后5天内供应商完成设计方案，方案经采购人确认后30天内供应商完成窗帘制作及现场安装，加固吊杆、安装材料由供应商提供。

- 2.所有货物质保期为安装调试完成验收合格后1年。质保期间若出现使用问题，供应商应立即响应，2小时到场，24小时内完成维修或更换，所有的材料、部件及维修费用由供应商承担，如2次维修或更换仍不能达到采购合同约定的质量标准，视作未能按时交货，采购方有权退货并追究供应商的违约责任。

- 3.在质保期外，供应商提供电话咨询服务和产品上门维护服务。

- 4.供应商所提供的商品应为制造商原装出厂包装，符合国家相关标准，由于包装不善引起的商品损坏、缺漏的损失由供应商负责。

- 5.供应商负责将货物运输到现场、包括装卸车、货物现场搬运并免费提供产品清洁服务。

- 6.各种货物需提供装箱清单，按清单验收货物。货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装验收完毕。

- 7.供应商负责为本项目工作人员提供安全保障，履约期间所发生意外伤害均由供应商负责。

- 8.本项目所有窗帘须安装牢固，加固件不得直接安装在吊顶上，无安全隐患。

- 9.供应商提供设备须符合国家相关标准和强制性规定要求，为质量合格产品。所列产品标准如国家有调整的，应以调整后的最新标准为准。

- 10.采购人对安装调试完成的窗帘进行现场随机抽检，如采购人发现产品质量未达到招标文件要求，采购人将送具有CMA资质的的质量检测机构进行检测，检测费用按合同违约责任相关条款进行。验收的时间顺延到以检测机构出具检测报告的时间为准。检测不合格的，采购人有权退货，损失由供应商承担。（须提供承诺函）

- 四、商务条款：（实质性要求）

1.服务期限：合同签订后一年。

2.服务地点：泸州市人民医院指定地点。

3.交付要求：采购人根据实际需求制定采购计划，供应商按照采购计划提供货物，并将货物送至采购人指定地点完成安装。

4.付款方式：经采购人验收合格后每3个月按实付款一次，付款金额为实际供货种类数量×成交单价。

5.验收要求：

（1）验收方式：供应商供货后提出验收申请之日起10日内，采购人组织验收；

（2）验收程序：参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

- （3）其他约定：采购人和使用人分离的采购项目，将邀请实际使用人参与验收；采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料；政府向社会公众提供的公共服务项目，将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。

五、报价要求：

1.本次采购项目最高限价为：13万元，超过限价的报价为无效报价；

2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工费等一切费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商谈判资格。